Massenspektrometer-Gasanalyse vom 10.01.2006

Getestet: 2 Ballons mit Abgas, angefallen während des Herunterfahrens des Verflüssigers (03.12. und 07.01.), und ein Ballon, abgefüllt aus einem Bündel an der Rückgewinnung (10.01.).

Komponente			Bündel 10.01.06	Hintergrund

Argon			0,01 %	0

Kohlendioxid			70 ppm	15,1 %

Wasser			0,18 %	83,3 %

Kohlenwasserstoffe			0,57 %	1,6 %

Sauerstoff			0,2 %	0

Helium			99,0 %	0

Gasdruck bei Analyse: 9∙10-6 hPa,

Hintergrunddruck der Kammer ohne Gasprobe: 8∙10-8 hPa

Zusammensetzung der trockenen Luft (Literatur):

Stickstoff	78,1 %

Sauerstoff	20,9 %

Argon	0,93 %

Kohlendioxid	340 ppm

Ballon vom 07.01.: Ø 85 cm = 322 ℓ

darin 2 % Argon = 6,4 ℓ Gas = 7,7 cm³ flüssig (Gas/flüssig Verhältnis = 835)

6,4 ℓ Argon-Gas entspricht der Menge in 64 m³ Bündelgas